## Descriptif type FLM Electrique (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)

## FLM Electrique

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type FLM de la société AGORA-SODESI.

Le FLM est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique

- de lames tout verre de 8 ou 10 ou 12 mm d’épaisseur, qui pivotent horizontalement ; en simple vitrage ; les lames seront à recouvrement/imbriquée et tenue par perçage/pince entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, seul le moteur sera visible en applique sur un montant.

- Manœuvre par moteur électrique ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000

- Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position.