## Descriptif type Excellence (désenfumage, entrée d’air basse)

## Excellence

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Excellence de la société AGORA-SODESI.

Le châssis Excellence est un DENFC CE de type A en ouverture seule à déclenchement pneumatique ou électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique

- d’un ouvrant tombant intérieur ou extérieur, à l’anglaise ou à la française épaisseur 50 ou 60 mm ; en double ou triple vitrage, polycarbonate, panneau isolé 2 faces tôles alu ou panneau acoustique

- Manœuvre par ressorts oléopneumatiques en ouverture seule à déclenchement pneumatique ou électrique fermeture manuelle. Tous les mécanismes sont intégrés en feuillure (vérins, verrou, contact de position).

- Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position.

- Etanchéité assurée par des joints EPDM sur toute la périphérie du cadre dormant et ouvrant.