## Descriptif type FLW PNEUMATIQUE: (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)

## FLW Pneumatique

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type FLW pneumatique de la société AGORA-SODESI.

Le FLW PN est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique

- de lames isolantes épaisseur 24 ou 28 mm qui pivotent horizontalement ou verticalement ; en double ou triple vitrage, polycarbonate ou panneau isolé 2 faces tôles alu ; entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, seul le moteur sera visible en applique sur un montant.

- Manœuvre par vérin pneumatique ouverture et fermeture de type B – RE 1000

- Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position.

- Etanchéité assurée par des joints brosse entre les lames et par le cadre dormant