## Descriptif type Prestige (désenfumage, entrée d’air basse)

## Prestige

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Prestige de la société AGORA-SODESI.

Le châssis Prestige est un DENFC CE de type B ouverture fermeture mécanique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique

- d’un ouvrant tombant intérieur ou extérieur, à l’anglaise ou à la française épaisseur 50 ou 60 mm ; en double vitrage, polycarbonate, panneau isolé 2 faces tôles alu ou panneau acoustique

- Manœuvre par ressorts oléopneumatiques en ouverture fermeture mécanique par treuil. Les mécanismes sont semi-intégrés en feuillure (vérins, contact de position). Le récepteur est dissimulé sous un capotage.

- Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position.

- Etanchéité assurée par des joints EPDM sur toute la périphérie du cadre dormant et ouvrant.