## Descriptif type PYROTEC Verrière RES (désenfumage, ventilation naturelle)

## PYROTEC Verrière RES

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Pyrotec Verrière RES de la société AGORA-SODESI.

Le Pyrotec Verrière RES est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre dormant en profilé aluminium laqué teinte au choix, à Rupture de Pont Thermique et joint d’étanchéité.

- d’un ouvrant, épaisseur 100/120 mm, en alu laqué teinte au choix, avec remplissage vitrage isolant feuilleté ou polycarbonate ou panneau tôlé 2 faces.

- – Simple vantail sans déflecteurs pour une pente de 25° à 60°
– Simple vantail avec déflecteurs pour une pente de 2° à 60°
– Double vantail avec déflecteurs pour une pente de 0° à 30°

- Manœuvre par vérin à crémaillère ou boîtier à chaîne en ouverture et fermeture électrique 24VDC de type B