## Descriptif type PYROTEC Façade Thermique (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)

## PYROTEC Façade Thermique

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) de type PYROTEC Façade Thermique de la société AGORA-SODESI.

Le PYROTEC Façade Thermique est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique

- d’un ouvrant tombant intérieur ou extérieur, à l’anglaise ou à la française épaisseur 75 mm ; en double ou triple vitrage, polycarbonate ou panneau isolé 2 faces tôles alu.

- Manœuvre par boîtier à chaîne électrique ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000 laqué dans la teinte du châssis. Montage latéral ou sur traverse.

- Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position.

- Etanchéité assurée par des joints EPDM sur toute la périphérie du cadre dormant.